Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею

громадськості

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САН ОЙЛ»

знаходиться за  адресою: 63450, Харківська обл., Чугуївський р-н, с.Таранівка, в-д Зміївський, 1-А.  Підприємство розташоване на одному промисловому майданчику та спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур.

Підприємство спеціалізується на  виробництві олії рафінованої дезодорованої вимороженої марки П.

Джерелами утворення забруднюючих речовин на підприємстві є котельня, в який знаходяться два котлоагрегати Е1- 0,9 на твердому паливі (пелети з соняшникової лузги), тепловою потужністю  0,9 МВт/год, кожний  (один працює, другий – в резерві) та бункер-накопичувач  БП-2. Витрата  твердого палива - 170 кг/год та річна витрата палива складає 200 тон, вагова, виробничий цех, в якому знаходяться реактор та  вакуумно - відбілювальний апарат, барометричний колодязь, лабораторія з хімічною шафою, дизельний генератор KOHLER J250

Технологія виробництва ТОВ «САН ОЙЛ» складається з наступних технологічних операцій:

Сировини (сира олія) завозиться на підприємство автотранспортом постачальників та зважується на ваговій.

Далі сировина закачується у п’ять ємностей сировини (розміщені на складі сировини) об`ємом 55м3, 67м3, дві по 25м3 та одна 40м3.

Згідно технологічного процесу сировина (сира олія) з ємностей сировини закачується у виробничий цех на ділянку рафінації та водної гідратації  у реактори ємністю 5м3 кожен (встановлено 2 реактори).  Олія нагрівається до 63 С0 паром. Далі у реактор завантажують лимонну кислоту (1кг на 1т олії) та через 15 хвилин – 20% розчин гідроокису натрію в кількості у середньому 45литрів. Розчин натрію гідроокису готують у закритій ємності об`ємом 1м3.

Річна витрата сировини: лимонна кислота – 3,6 тон (ДСТУ ГОСТ 908:2006)

гідроокис натрію – 2,52 тони (ДСТУ ISO 979-2001)

Лимонну кислоту та гідроокис натрію зберігаються у закритій тарі (клапанні поліетиленові двошарові мішки по 25 кг) у закритому складі сировини.

Через 4 години відстоювання зливається нижній шар (соапсток) в ємність із нержавіючої сталі (1,7 тон). Далі соапсток реалізовується.

Далі проводять водну гідратацію. Водна гідратація необхідна для видалення з сирої олії речовин, що містять фосфор. Після змішування вихідного матеріалу з водою і витримки протягом часу, достатнього для утворення пластівців з фосфатидів, суміш направляється в сепаратори. Там вона поділяється на осади та гідратовану олію. Осад відкачується в ємності осаду (8 металевих ємностей по 9м³). Осад йде на реалізацію.

Гідратована олія подається на відбілювання та дезодорацію. В цеху встановлена лінія по переробці олії фірми “КIRCHFELD”.

Відбілювання проводять у вакуумно - відбілювальних апаратах (2 одиниці по 5 тон), куди завантажують лимонну кислоту та відбілювальну глину (50 грамів лимонної кислоти та 5 кг глини на 1 тонну олії). Відбілювальна глина – спеціальний сорбент виготовлений з бентоніту шляхом кислотної або термічної активації. Суміш розмішується на протязі 40 хвилин та подається на фільтр для фільтрації, для відокремлення відпрацьованого адсорбенту від масла.

Для запобігання помутніння олії при їх зберіганні при низьких температурах необхідно проводити видалення восків і піскоподібних речовин. З цією метою гідратовану, рафіновану та вибілену олію повільно охолоджують при слабкому перемішуванні  до температури 4 ° С для утворення кристалів восків. Потім добавляють перлітовий фільтрувальний порошок HARBORLITE 900 (3 кг порошку на 1 тонну масла), витримують 8 годин і утворені кристали воску відокремлюють на фільтр-пресах (2 одиниць). Масло подають на дезодорацію. Річна витрата: глини (ДСТУ Б В.2.7-26-95) – 18 тон, перлітового порошку (ДСТУ 3665-97)– 5,4 тони.

Сировина зберігається на складі в упаковці виробника. Пересипання у приміщенні складу не проводять.

Дезодорація.

Рафінована олія надходить у накопичувальну ємність, а далі в - деаератор.

У деаераторі відбувається видалення розчиненого в олії повітря для запобігання при подальшому нагріванні в процесі дезодорації ймовірності полімеризації та окислення жирів повітрям. Одночасно в деаераторі масло підігрівається до Т = 105°С , що сприяє підвищенню відділення повітря і вологи. Після закінчення деаерації масло надходить самопливом в дезодоратор. Завантаження масла в реактор дезодорації (продуктивністю 31 тонна на добу) становить 1,2 -1,3 тонни за годину.    Нагрівання масла в дезодораторі проводять в умовах вакууму з подачею через барботер необхідної кількості гострої пари . Залишковий тиск в дезодоратори при роботі повинно бути не більше 4 ÷ 5 мм рт. ст.     Процес дезодорації ведуть при температурі масла 190-210°С, при цьому відбувається видалення одоруючих  та фарбувальних речовин. Подача гострої пари через барботери сприяє інтенсивному перемішуванню, знижує можливість місцевих перегрівів, прискорює теплообмін. Температура масла в процесі дезодорації підтримується автоматично. З дезодоратора паро-газова суміш летких речовин надходить в скрубер, зрошуваний маслом. Зрошувальне масло циркулює по контуру: збірник, насос циркуляції, теплообмінник , розпилювач , скрубер.  Жирові речовини в скрубері конденсуються і збираються в нижній його частині, звідки надходять в збірник погонів жирних кислот. Температура в скрубері повинна перебувати на рівні 50°С, що досягається регулюванням подачі охолоджуючої води.  Збірник погонів по мірі заповнення відсікається від вакуумної системи і проводиться видалення погонів з процесу. Контроль за якістю олії починають приблизно через 1,5 години після досягнення температури масла 180°С. Пробу масла з дезодоратора відбирають через пробовідбірник.  По закінченні процесу дезодорації вимикають подачу гострої пари, і гаряче масло зливається самопливом в масло охолоджувач. Охолодження дезодорованої олії в масло охолоджувачі проводиться без доступу повітря. При досягненні температур 50-70°С масло насосом, через фільтр полірувальної фільтрації, перекачується в сховище готової продукції (ємності: 7 од. по 15 тон, 2од .- по13 тон, 1 од. -43 тони).

При роботі дезодоратору виділяються забруднюючі речовини – вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), які з парою проходять через скрубер, а їх залишок потрапляє через воду в барометричний колодязь (глибина 1,9 м, ширина 1м, довжина 2,0 м), з якого видаляються в атмосферу. Воду в колодязі міняють 2 рази на рік.

Для визначення показників олії обладнана лабораторія. Аналізи проводять під хімічною шафою. Застосовують наступні реактиви: оцтова кислота, гідроокис калію, йодид калію, етиловий спирт. Річна витрата складає відповідно (1,35кг, 3кг, 0,36кг, 1кг).

Для слюсарних робіт в окремому приміщенні обладнана майстерня. Для заточування інструменту тут встановлено настільний заточувальний верстат (ЭТ-62.) з діаметром абразивного кола 250мм. Також встановлено свердлильний верстат (2М112). Дрібні операції виконують при зачинених дверях.  Приміщення не обладнане витяжкою.

На випадок аварійного відключення електроенергії на території  підприємства встановлено орендований дизельний генератор KOHLER J250  потужністю 180 kВт. Витрата дизельного палива 36,5 л /год при потужності 70%. Витрата палива за рік складає  – 1,02 т/рік.

На цей час на майданчику 8 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (із них 5 - організованих джерела викидів).

Газоочисне устаткування - відсутнє.

Джерела залпових викидів-відсутні.

Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої діяльності підприємства складає 1,360748 т/рік.

З джерел підприємства здійснюються викиди: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксид вуглецю, оксид азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]), сірки діоксид, метан, вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), натрію гідроксид, спирт етиловий, кислота оцтова, сажа