Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФІЗИЧНАОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ТАРАНЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:2926312093

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 61204, Харківська обл., м. Харків, Шевченківський р-н, пр. Перемоги, 70, кв. 420; тел. (050) 400-29-26, e-mail: v.taranyuk1980@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта: 61004, Харківська обл., м.Харків, Новобаварський р-н, бульв. Гончарівський, 21.

Мета отримання дозволу на викиди – отримання права здійснювати експлуатацію об’єкту, з якого в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини або їх суміші.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» проммайданчик ФОП ТАРАНЮК В.І. не підлягає оцінці впливу на довкілля, оскільки не здійснює діяльність, яка підпадає під дію цього закону.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

Виробничий цех спеціалізується на вирощуваннісцинтиляційних полікристалів NaI(Tl) гарнісажним методом.Технологічний процес отримання полікристала NaI(Tl) є багатостадійним та включає в себе наступні етапи: відпал уламків та крихт кристалів NaI(Tl) при температурі 500°С та випалювання органічних сполук з їх поверхні; мийка осмотичною водою відпалених уламків та крихт кристалів NaI(Tl); сушка уламків та крихт кристалів NaI(Tl) у вакуумі; подрібнення сухих уламків та крихт кристалів NaI(Tl); сушка подрібнених уламків та крихт кристалів NaI(Tl) у вакуумі; підготовка вакуумної камери і вузлів печі до вирощування; підготовка контейнеру; завантаження сировини у контейнер; установка контейнеру в ростову піч, стикування кришки і корпусу печі; вакуумування і перевірка камери на герметичність; плавлення сировини; кристалізація розплаву; перевантаження контейнеру з полікристалом у піч для відпалу; відпал та охолодження кристалу до кімнатної температури у печі для відпалу; видалення конденсату з внутрішніх поверхонь печі, сушка печі; вивантаження полікристалу з печі для відпалу та з контейнеру та видалення алюмінієвої фольги з поверхні гарнісажного шару; виготовлення контрольних зразків для оцінки функціональних характеристик полікристалу; оцінка функціональних характеристик полікристалу; порізка полікристалу на елементи хорошої якості;упаковка полікристалу для відправки замовнику. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу впродовж технологічного процесу здійснюються при протиранні поверхонь та елементів гарнісажної печі паперовим рушником, змоченим етилацетатом.Резервне електропостачання виробничого цеху здійснюється від дизельної електростанції KS 18-1XM потужністю 15 кВт.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Загальна кількість забруднюючих речовин становить 0,03457 т/рік, у т.ч.: етилацетат– 0,01782, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,00742, оксид вуглецю – 0,00648, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,00036, сірки діоксид – 0,00057, вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,00185, формальдегід – 0,000077.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Визначені потужності викидів відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та не перевищують нормативів ГДВ та гігієнічних нормативів на межах житлової зони. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися до Харківської обласної військової адміністрації протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64;obladm@kharkivoda.gov.ua.